คู่มือทางเทคนิค • TECHNICAL HANDBOOK

คู่มือส่งมอบ พัฒนา และใช้งาน WashiOS FlightStack

Build • Flash • Diagnose • Create Payload Tasks

Branch: monorepo-migration

ฉบับปรับปรุง 24 กรกฎาคม 2026

ฉบับสำหรับ branch `monorepo-migration` | ปรับปรุง 24 กรกฎาคม 2026

เอกสารนี้เป็นคู่มือเริ่มต้นสำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้ WashiOS มาก่อน ครอบคลุมตั้งแต่เตรียมเครื่อง, build, flash, ตรวจอาการบนบอร์ด, ทดสอบ Payload UART/LaserCom ไปจนถึงการสร้าง FreeRTOS task สำหรับ payload ใหม่โดยไม่ทำให้ task-health และ watchdog ของระบบเสีย

เส้นทางอ่านที่แนะนำ:

•  ต้องการทดลองทันที: อ่านหัวข้อ 3–14 แล้วทำตาม checklist

•  ต้องการเพิ่ม payload task: อ่านหัวข้อ 15–16 และทำ checklist สำหรับนักพัฒนา

•  ระบบไม่ boot, HardFault หรือ LED ไม่กระพริบ: ไปหัวข้อ Troubleshooting

# 1. ภาพรวม

WashiOS FlightStack คือชุดซอฟต์แวร์ฝังตัวสำหรับบอร์ด STM32 ที่สร้างอยู่บน FreeRTOS โดยเพิ่มส่วนประกอบที่จำเป็นต่อการทดลองระบบที่ต้องการความน่าเชื่อถือ เช่น bootloader ที่ตรวจสอบ firmware ก่อนเริ่มทำงาน, runtime core ที่มี task health และ watchdog, รวมถึง demo payload สำหรับทดสอบการสื่อสารระหว่างบอร์ดจริงสองตัว

ระบบนี้แบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก:

•  bootloader/ หรือ WashiBoot: firmware ตัวแรกที่รันหลัง reset ใช้ตรวจสอบ application ก่อน jump เข้า core

•  core/ หรือ WashiOS-Core: application หลักที่รัน FreeRTOS task, watchdog, telemetry, laser communication และ payload link

•  demo-payload/: firmware สำหรับบอร์ด payload responder อีกตัวหนึ่ง ใช้ตอบกลับบอร์ดหลักผ่าน UART

ลำดับการทำงานโดยรวม:

Power on / Reset

-> WashiBoot bootloader

-> ตรวจสอบ application image ใน Slot A หรือ Slot B

-> ถ้า image ถูกต้องจึง jump เข้า WashiOS-Core

-> WashiOS-Core เริ่ม FreeRTOS และรัน tasks

-> tasks ทำงาน เช่น heartbeat, watchdog, payload link, laser telemetry

# 2. โครงสร้าง Repository

หลังจัดเป็น monorepo แล้ว โครงสร้างหลักคือ:

WashiOS/

README.md

bootloader/

core/

demo-payload/

docs/

tools/

ความหมายของแต่ละโฟลเดอร์:

| โฟลเดอร์ | หน้าที่ |
| --- | --- |
| bootloader/ | โค้ด WashiBoot, linker script, unit test และ provisioning script |
| core/ | WashiOS-Core, FreeRTOS, HAL abstraction, app tasks, protocol และ SITL tests |
| demo-payload/ | firmware สำหรับบอร์ด NUCLEO-G474RE ที่จำลอง payload responder |
| docs/ | เอกสารคู่มือ, handoff สำหรับ research และ provisioning note |
| tools/ | PowerShell scripts สำหรับ build, flash และ test |

# 3. Hardware ที่ต้องใช้

| อุปกรณ์ | ใช้ทำอะไร |
| --- | --- |
| ST NUCLEO-G431RB | บอร์ดหลัก หรือ OBC ใช้รัน bootloader และ core |
| ST NUCLEO-G474RE | บอร์ด payload responder สำหรับ demo payload |
| สาย USB | ใช้จ่ายไฟและ flash ผ่าน ST-LINK |
| สาย jumper | ใช้ต่อ UART ระหว่างบอร์ด |
| laser module หรือ laser driver | ใช้สำหรับ laser communication demo |
| oscilloscope หรือ logic analyzer | ใช้ตรวจ PA6, UART และ pulse timing |

ข้อควรระวัง: ห้ามต่อ laser diode เข้ากับ GPIO โดยตรง ให้ใช้ laser driver, transistor, MOSFET หรือ laser module ที่รับ logic 3.3 V ได้

# 4. Software ที่ต้องติดตั้ง

•  Git

•  Visual Studio Code (แนะนำ แต่ไม่บังคับ)

•  PlatformIO Core หรือ PlatformIO Extension

•  ST-LINK driver

ตรวจสอบ PlatformIO:

pio --version

ถ้า PowerShell หา pio ไม่เจอไม่จำเป็นต้องแก้ script: launcher ใน tools/ จะค้นหา pio/platformio จาก PATH และโฟลเดอร์ .platformio ของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ หลังติดตั้ง PlatformIO แล้วให้ปิดและเปิด terminal ใหม่หนึ่งครั้ง

# 5. Memory Map

สำหรับ STM32G431RB:

| ส่วน | Address | Size |
| --- | --- | --- |
| Bootloader | 0x08000000 | 16 KiB |
| Slot A | 0x08004000 | 56 KiB |
| Slot B | 0x08012000 | 56 KiB |
| RAM | 0x20000000 | 32 KiB |

เมื่อ reset บอร์ด MCU จะเริ่มที่ bootloader ก่อน จากนั้น bootloader จะตรวจ application ใน Slot A หรือ Slot B ถ้า image ถูกต้องจึง jump เข้า core

# 6. Pin Mapping สำคัญ

สำหรับ NUCLEO-G431RB:

| Pin | หน้าที่ |
| --- | --- |
| PA5 | Heartbeat LED และ bootloader safe-loop beacon |
| PA6 | Laser TX GPIO |
| PA2 | USART2_TX debug console |
| PC4 | USART1_TX payload UART |
| PC5 | USART1_RX payload UART |

สำหรับ laser communication:

PA6 -> input ของ laser driver

GND -> ground ร่วมกับวงจร laser

# 7. วิธี Clone และเตรียม Project

clone repository:

git clone https://github.com/NatdanaiHS/WashiOS.git

cd WashiOS

git switch monorepo-migration

ตรวจว่าเห็นโครงสร้าง:

bootloader

core

demo-payload

docs

tools

README.md

# 8. หลักสำคัญก่อน Build และ Flash

ต้องจำกฎนี้เสมอ:

ต้อง build core ก่อน build bootloader

เหตุผลคือ bootloader จะอ่าน ELF ของ core, ตรวจ vector table, คำนวณ CRC-32 แล้วฝังค่า CRC ลงใน build ของ bootloader ถ้าแก้ core แล้วไม่ rebuild bootloader ค่า CRC จะไม่ตรงและ bootloader อาจไม่ยอม boot application

ลำดับ build และ flash ที่ปลอดภัย:

1. build core environment ที่ต้องการ

2. build bootloader environment ที่ตรงกัน

3. upload core โดย ยังไม่ reset

4. upload bootloader ที่ฝัง CRC ของ core ตัวนั้น

5. reset เพียงครั้งเดียวเพื่อเริ่ม bootloader และ core ที่เป็นคู่กัน

อย่า upload bootloader ก่อน core ด้วยคำสั่งแยกกัน เพราะบอร์ดอาจ reset แล้วพยายาม boot core เก่าที่ CRC ไม่ตรงในช่วงกลางกระบวนการ ใช้ tools\flash_*.cmd เป็นวิธีหลัก เพราะ script จัดลำดับนี้ให้อัตโนมัติ

launcher แบบ .cmd เหมาะสำหรับ Windows ทุกเครื่อง เพราะเรียก PowerShell ด้วย execution-policy แบบเฉพาะ process และค้นหา PlatformIO/OpenOCD ที่ติดตั้งในเครื่องให้เอง ไม่ต้องแก้ path ในไฟล์

# 9. ทดสอบ Native Tests

จาก repository root:

tools\test_native.ps1

หรือรันเอง:

cd bootloader

pio test -e native

cd ..\core

pio test -e native

# 10. ใช้งาน Laser Communication Demo

โหมดนี้ใช้สำหรับทดสอบการส่งข้อมูลผ่าน laser ที่ถูกควบคุมด้วย GPIO

environment ที่ใช้:

nucleo_g431rb_lasercom

build และ flash แบบเร็ว:

cd <repo-root>

tools\flash_lasercom.cmd

ถ้าต้องการ build อย่างเดียว:

tools\build_lasercom.ps1

คำสั่ง manual ต่อไปนี้ใช้สำหรับ build เท่านั้น:

cd core

pio run -e nucleo_g431rb_lasercom

cd ..\bootloader

pio run -e nucleo_g431rb_lasercom

การ flash ให้ใช้ tools\flash_lasercom.cmd เพื่อรักษาลำดับ core-before-bootloader ที่ปลอดภัย

สิ่งที่ควรเห็น:

•  PA5 หรือ LD2 กระพริบจาก heartbeat

•  PA6 มี pulse สำหรับควบคุม laser

•  ถ้าวัดด้วย oscilloscope จะเห็น sync pulse และ pulse สั้น/ยาวของข้อมูล

รูปแบบ pulse ปัจจุบัน:

| Bit | High time | Low gap |
| --- | --- | --- |
| 0 | 2000 us | 2000 us |
| 1 | 4000 us | 2000 us |

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง:

core\include\comms\LaserPdmTx.hpp

core\src\app\LaserTelemetryTask.hpp

ข้อความ ASCII test ปัจจุบันอยู่ใน LaserTelemetryTask.hpp หากแก้ข้อความ ต้อง flash ใหม่ด้วย tools\flash_lasercom.cmd

# 11. ใช้งาน Payload UART Demo

Payload UART demo ใช้บอร์ดสองตัว:

| ฝั่ง | บอร์ด | โฟลเดอร์ | หน้าที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| OBC | NUCLEO-G431RB | core/ + bootloader/ | ส่ง poll และตรวจ response |
| Payload | NUCLEO-G474RE | demo-payload/ | รับ poll และตอบ telemetry |

environment ที่ใช้:

OBC core/bootloader = nucleo_g431rb_payload_demo

Payload responder  = nucleo_g474re

flash ฝั่ง OBC G431:

cd <repo-root>

tools\flash_payload_demo.cmd

flash ฝั่ง payload responder G474:

cd <repo-root>

tools\flash_payload_responder.cmd

คำสั่ง manual สำหรับ payload responder:

cd demo-payload

pio run -e nucleo_g474re

pio run -e nucleo_g474re -t upload

ถ้าเสียบ ST-LINK สองบอร์ดพร้อมกัน ให้ระวัง flash ผิดบอร์ด ช่วงเริ่มต้นควรเสียบและ flash ทีละบอร์ด

ลำดับสำหรับผู้เริ่มต้น:

1. ถอด G474 ออก เหลือ G431 แล้วรัน tools\flash_payload_demo.cmd

2. ถอด G431 ออก เสียบ G474 แล้วรัน tools\flash_payload_responder.cmd

3. ปิดไฟทั้งสองบอร์ด ต่อ UART และ GND ตามหัวข้อถัดไป

4. เสียบ USB ของทั้งสองบอร์ดแล้วเปิด serial monitor

# 12. Wiring ระหว่าง G431 และ G474

ต่อแบบ cross TX/RX:

| G431 OBC | G474 Payload |
| --- | --- |
| D1 / PC4 / USART1_TX | D0 / PC5 / USART1_RX |
| D0 / PC5 / USART1_RX | D1 / PC4 / USART1_TX |
| GND | GND |

ให้จ่ายไฟทั้งสองบอร์ดด้วย USB ของตัวเอง และอย่าต่อ 3V3 หรือ 5V ของสองบอร์ดเข้าหากัน

# 13. Serial Monitor

ฝั่ง OBC G431:

USART1 PC4/PC5 = คุยกับ payload

USART2 PA2     = debug console ผ่าน ST-LINK VCP

baud rate      = 115200

ฝั่ง payload G474:

USART1 PC4/PC5  = payload link

LPUART1 PA2/PA3 = debug console ผ่าน ST-LINK VCP

baud rate       = 115200

ดู COM port:

pio device list

เปิด monitor:

pio device monitor -p COM_OBC -b 115200

pio device monitor -p COM_PAYLOAD -b 115200

ให้แทน COM_OBC และ COM_PAYLOAD ด้วย COM port จริง

# 14. Fault Mode ของ Payload Responder

กด user button บน G474 เพื่อเปลี่ยนโหมด:

NORMAL -> SILENT -> BAD_CRC -> DELAYED -> NORMAL

| Mode | ความหมาย |
| --- | --- |
| NORMAL | ตอบ telemetry ถูกต้อง |
| SILENT | รับ poll แต่ไม่ตอบ |
| BAD_CRC | ตอบกลับแต่ทำ CRC ให้ผิด |
| DELAYED | ตอบช้า 250 ms เกิน deadline 100 ms ของ OBC |

LED บน G474 จะ toggle ทุกครั้งที่ได้รับ poll request ที่ถูกต้อง

สิ่งที่ควรเห็นใน console:

[PAYLOAD] READY board=NUCLEO-G474RE mode=NORMAL baud=115200

[PAYLOAD] LINK_ACTIVE

[PAYLOAD] MODE=SILENT

[PAYLOAD] MODE=BAD_CRC

[PAYLOAD] MODE=DELAYED

ฝั่ง OBC ควรเห็นสถานะเช่น:

[OBC] PAYLOAD_LINK_START baud=115200

[OBC] PAYLOAD_ONLINE ...

[OBC] PAYLOAD_TIMEOUT consecutive=...

[OBC] PAYLOAD_OFFLINE consecutive=...

[OBC] PAYLOAD_RECOVERED ...

payload offline ไม่ได้แปลว่า OBC firmware ตาย เพราะ PayloadLinkTask ยัง check-in กับ watchdog ได้อยู่ถ้า task ยังทำงานปกติ

# 15. Payload Protocol

OBC ส่ง PollRequest ทุกประมาณ 500 ms และ payload ต้องตอบ TelemetryResponse กลับมาด้วย sequence เดิม

frame มีขนาด 32 bytes:

| Offset | Size | Field |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | sync0 = 0x57 |
| 1 | 1 | sync1 = 0x50 |
| 2 | 1 | version = 1 |
| 3 | 1 | message type |
| 4 | 4 | sequence, little-endian |
| 8 | 2 | payload length, little-endian |
| 10 | 2 | flags, little-endian |
| 12 | 16 | payload |
| 28 | 4 | CRC-32 over bytes 0..27 |

message type:

| Type | ค่า |
| --- | --- |
| PollRequest | 0x01 |
| TelemetryResponse | 0x81 |

ถ้า CRC ผิด OBC จะ reject frame เป็น CRC error ถ้า sequence ผิดจะ reject เป็น sequence error ถ้าไม่ตอบภายในเวลา OBC จะนับ timeout และถ้า timeout 3 ครั้งติดกันจะมองว่า payload offline

# 16. สร้าง Payload Task ใหม่ใน WashiOS-Core

หัวข้อนี้สอนการเพิ่มงานใหม่ที่รันอยู่บนบอร์ด OBC ภายใน core/ เช่น อ่าน sensor, สั่งอุปกรณ์ payload หรือส่งคำสั่งผ่าน UART ส่วน firmware ที่รันบนบอร์ด payload แยกต่างหากอยู่ใน demo-payload/ ทั้งสองอย่างไม่ใช่ไฟล์เดียวกัน:

| ต้องการแก้พฤติกรรมที่ใด | จุดที่แก้ |
| --- | --- |
| OBC จัดตารางงาน/สื่อสาร/เฝ้าระวัง payload | สร้าง task ใน core/src/app/ |
| บอร์ด payload G474 ตอบคำสั่งหรืออ่าน sensor ของตัวเอง | แก้ firmware ใน demo-payload/ |
| รูปแบบ packet ที่ทั้งสองฝั่งใช้ร่วมกัน | แก้ protocol และ test ทั้งสองฝั่งให้ตรงกัน |

## 16.1 แบบจำลองของ task ในระบบ

task ของ WashiOS สืบทอดจาก rtos_config::WashiTask<StackDepth> ซึ่งเก็บ FreeRTOS control block และ stack แบบ static ไม่ใช้ heap ทุก task ที่ critical ต้อง:

1. มี TaskId ไม่ซ้ำกับ task ที่ทำงานใน environment เดียวกัน

2. ลงทะเบียนใน systemTaskHealth ก่อน scheduler เริ่ม

3. check-in ภายใน deadline อย่างสม่ำเสมอ

4. ถูกสร้างเป็น static object และเรียก Start() ใน main.cpp

5. ไม่ return ออกจาก Run() ในการทำงานปกติ

ค่าปัจจุบันใน core/src/main.cpp:

| Task | TaskId | Health deadline |
| --- | --- | --- |
| Heartbeat | 1 | 1500 ms |
| Telemetry หรือ PayloadLink | 2 | 800 ms |
| LaserTelemetry (เมื่อเปิดใช้) | 3 | 2000 ms |

TaskHealthRegistry<> ค่าเริ่มต้นรับได้ 8 task และ health summary mask แสดงเฉพาะ ID 0–31 การลงทะเบียน ID ซ้ำจะเขียนทับรายการเดิม จึงต้องเลือก ID ใหม่อย่างระมัดระวัง ตัวอย่างต่อไปใช้ ID 4

## 16.2 สร้างไฟล์ task

สร้าง core/src/app/FuturePayloadTask.hpp:

#pragma once

#include <cstdint>

#include "FreeRTOS.h"

#include "task.h"

#include "ITiming.hpp"

#include "TaskHealthReporter.hpp"

#include "WashiTask.hpp"

class FuturePayloadTask final : public rtos_config::WashiTask<384>

{

public:

FuturePayloadTask(hal::ITiming& timingSource,

core::TaskHealthRegistry<>& registry,

core::TaskId taskId)

: timing(timingSource)

{

healthReporter.configure(&registry, &timingSource, taskId);

}

protected:

void Run() override

{

for (;;)

{

(void)healthReporter.checkIn();

samplePayload();

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(100));

}

}

private:

hal::ITiming& timing;

core::TaskHealthReporter<> healthReporter;

uint32_t sampleCount = 0U;

void samplePayload()

{

const uint64_t nowMs = timing.getSystemTick();

(void)nowMs;

++sampleCount;

// อ่าน sensor หรือสั่ง payload แบบใช้เวลาจำกัดที่นี่

}

};

หลักสำคัญของตัวอย่าง:

•  384 คือจำนวน StackType_t ไม่ใช่จำนวน byte ให้เริ่มจากค่าที่พอประมาณและวัด high-water mark ก่อนลด

•  รับ HAL interface เช่น ITiming, IUart, IGPIO ผ่าน constructor/reference เพื่อให้ทดสอบด้วย mock ได้

•  วงรอบทำงานทุก 100 ms ดังนั้น deadline ควรมากกว่า 100 ms หลายเท่าเพื่อเผื่อ scheduling และ I/O

•  ห้ามใช้ new, malloc, container ที่โตได้ไม่จำกัด หรือ loop รอ UART โดยไม่มี timeout

•  ถ้างานหนึ่งรอบอาจนาน ให้แบ่งเป็น state machine และจำกัดจำนวน byte/งานต่อรอบเหมือน PayloadLinkTask

•  checkIn() หมายถึงตัว task ยังเดินอยู่ ไม่ได้หมายความว่าอุปกรณ์ payload online เสมอ สถานะ link/sensor ต้องรายงานแยกกัน

## 16.3 ผูก task เข้ากับ main.cpp

เพิ่ม include ใกล้ task อื่น:

#include "app/FuturePayloadTask.hpp"

เพิ่ม ID และ deadline ใน anonymous namespace:

constexpr core::TaskId FuturePayloadTaskId = 4U;

constexpr uint32_t FuturePayloadDeadlineMs = 500U;

สร้าง object หลัง systemTaskHealth และ HAL object พร้อมใช้งานแล้ว:

static FuturePayloadTask futurePayloadTask(targetTiming,

systemTaskHealth,

FuturePayloadTaskId);

ลงทะเบียนก่อน start scheduler และตรวจผลลัพธ์ในงาน production:

const bool futurePayloadRegistered =

systemTaskHealth.registerTask(FuturePayloadTaskId,

FuturePayloadDeadlineMs,

true,

startupTimeMs);

ค่า critical=true หมายถึง watchdog จะไม่ถูก refresh เมื่อ task นี้หมด deadline และระบบจะเข้าสู่เส้นทางกู้คืน ถ้า payload ไม่จำเป็นต่อความปลอดภัยของ OBC ให้พิจารณา false โดยอ้างอิง requirement จริง ไม่ควรเลือกเพียงเพื่อให้ watchdog ไม่ reset

start task และรวมผลไว้ใน tasksStarted:

tasksStarted =

futurePayloadTask.Start("FuturePayload", tskIDLE_PRIORITY + 2) &&

tasksStarted;

อย่าละ && tasksStarted เพราะ handleBootTaskStartFailure() ใช้ผลรวมนี้ตัดสินใจบันทึก fault และกู้คืนเมื่อสร้าง task ไม่สำเร็จ ชื่อ task ของ FreeRTOS ควรสั้นและสื่อความหมาย

## 16.4 เปิด task เฉพาะ environment ที่ต้องการ

ถ้า task ยังเป็นงานทดลอง ให้ครอบ include, object, registration และ Start() ด้วย macro เดียวกัน เช่น WASHIOS_FUTURE_PAYLOAD แล้วเพิ่ม environment:

[env:nucleo_g431rb_future_payload]

extends = env:nucleo_g431rb

build_flags =

${env:nucleo_g431rb.build_flags}

-DWASHIOS_FUTURE_PAYLOAD

ต้องเพิ่ม environment ชื่อเดียวกันใน bootloader/platformio.ini โดยชี้ไป core environment ที่ตรงกัน เพื่อให้ bootloader provision CRC จาก ELF ที่ถูกต้อง วิธีที่ปลอดภัยที่สุดคือคัดรูปแบบ environment ของ nucleo_g431rb_payload_demo แล้วเปลี่ยนชื่อ/macro เท่านั้น

## 16.5 เพิ่ม UART หรือ GPIO

•  ใช้ interface ใน core/include/hal/ ภายใน task ไม่เรียก HAL global โดยตรง

•  initialize peripheral ใน BSP/main ก่อนเริ่ม scheduler

•  ส่ง reference ของ driver เข้าทาง constructor

•  ทุก readBuffer/writeBuffer ต้องมี timeout สั้นและตรวจ return value

•  จำกัด buffer แบบ compile-time เช่น uint8_t frame[32] = {};

•  log ด้วย FixedTextWriter<N> แทน sprintf หรือ std::string

•  ถ้ามี interrupt ให้ ISR ทำงานสั้นที่สุด ส่งข้อมูลต่อให้ task และตรวจ concurrency ให้ชัดเจน

## 16.6 ทดสอบก่อน flash

ขั้นต่ำที่ต้องทดสอบ:

1. logic ปกติสร้าง output ถูกต้อง

2. timeout/CRC/ข้อมูลผิดไม่ค้าง task

3. health check-in เกิดก่อน deadline

4. dependency เป็น null หรือ driver คืน failure แล้วระบบไม่ HardFault

5. buffer เต็มและ input ยาวผิดปกติไม่เขียนเกินขอบเขต

6. Start() และ registration failure ไปเส้นทาง safe recovery

ใช้ mock ที่มีอยู่ใน core/test/mocks/ เช่น MockTiming, MockUart และเพิ่ม test ใน core/test/test_sitl/test_main.cpp จากนั้นรัน:

tools\test_native.ps1

cd core

pio run -e nucleo_g431rb_future_payload

เมื่อ build ผ่าน ให้เพิ่ม build_*.ps1, flash_*.ps1 และ .cmd โดยยึดรูปแบบ script ปัจจุบัน หรือส่ง environment ให้ script ที่รองรับ parameter ตัวอย่าง:

tools\flash_payload_demo.cmd -CoreEnv nucleo_g431rb_future_payload -BootloaderEnv nucleo_g431rb_future_payload

## 16.7 Checklist ก่อนส่งมอบ task ใหม่

•  TaskId ไม่ซ้ำ และจำนวน task ไม่เกิน registry capacity

•  loop period สั้นกว่า health deadline พร้อม margin

•  Run() มี loop ถาวรและมี vTaskDelay() หรือ block แบบมี timeout

•  ไม่มี dynamic allocation และ buffer ทุกตัวมีขนาดจำกัด

•  hardware access ผ่าน HAL interface/BSP

•  register task ก่อน start และรวมผล Start() ใน tasksStarted

•  environment ของ core และ bootloader ใช้ชื่อ/flag คู่กัน

•  native tests ผ่าน, target build ผ่าน และ warning เป็นศูนย์

•  flash ด้วย script ลำดับ core ก่อน bootloader

•  ตรวจ PA5 กระพริบทุกประมาณ 500 ms, console ไม่มี HardFault/reset loop และ payload ทำงานจริง

# 17. Bootloader ทำอะไร

bootloader/ หรือ WashiBoot เป็น firmware ตัวแรกหลัง reset หน้าที่หลักคือ:

1. ตรวจ boot metadata

2. ตรวจ retained fault log

3. ตรวจ active slot

4. ตรวจ vector table ของ application

5. ตรวจ CRC-32 ของ application

6. ถ้าผ่านจึง jump เข้า application

7. ถ้า fail จะลอง fallback slot

8. ถ้าไม่มี slot ที่ใช้ได้ จะเข้า safe loop

safe loop คือสถานะที่ระบบไม่ jump เข้า application และใช้ PA5 toggle เป็น beacon เพื่อบอกว่าระบบอยู่ในสถานะปลอดภัย

# 18. Troubleshooting

| อาการ | สาเหตุที่พบบ่อย | วิธีแก้ |
| --- | --- | --- |
| build bootloader แล้วหา core ELF ไม่เจอ | ยังไม่ได้ build core environment ที่ตรงกัน | build core ก่อน หรือใช้ script ใน tools/ |
| upload core แล้วไม่รัน | CRC ไม่ตรง หรือยังไม่มี bootloader | ใช้ tools\flash_lasercom.cmd หรือ tools\flash_payload_demo.cmd |
| flash script หา pio ไม่เจอ | ยังไม่ได้ติดตั้ง PlatformIO หรือ terminal ยังใช้ environment เก่า | ติดตั้ง PlatformIO, เปิด terminal ใหม่ แล้วรัน .cmd อีกครั้ง |
| script ถูก PowerShell execution policy บล็อก | เปิด .ps1 โดยตรงบนเครื่องที่ policy เข้ม | ใช้ launcher .cmd ที่ชื่อเดียวกัน |
| PA5 ไม่กระพริบหลัง flash | core ไม่เริ่ม, vector table ผิด, task start fail หรือ watchdog reset loop | flash ใหม่ด้วย .cmd, เปิด console, ตรวจ VTOR ต้องชี้ Slot A 0x08004000 และดู retained fault log |
| PA5 กระพริบถี่/ช้าผิดจากประมาณ 500 ms | กำลังอยู่ bootloader safe loop หรือ clock/tick ผิด | ตรวจว่า core/bootloader เป็น env คู่กันและ CRC ตรง แล้ววัด reset/console |
| เพิ่ม task แล้ว reset ซ้ำ | ไม่ check-in, deadline สั้นเกิน, stack ไม่พอ หรือ blocking I/O | เพิ่ม margin, จำกัด timeout, ตรวจ stack high-water mark และ test failure path |
| เพิ่ม task แล้ว health ของ task อื่นผิด | ใช้ TaskId ซ้ำหรือ registry เต็ม | กำหนด ID ใหม่และเพิ่ม capacity อย่างมีเหตุผล |
| HardFault ทันทีหลัง jump เข้า core | vector table/VTOR หรือ image address ไม่ตรง linker slot | ใช้ linker/env ที่ถูกต้องและอย่าลบการตั้ง SCB->VTOR ก่อน HAL_Init() |

| อาการ | สาเหตุที่พบบ่อย | วิธีแก้ |
| --- | --- | --- |
| PA6 ไม่มี pulse | ใช้ env ผิด หรือ bootloader ไม่ jump เข้า core | ตรวจ env, PA5 heartbeat, และ build/flash ตามลำดับ |
| laser ไม่ยิง แต่ PA6 มี pulse | hardware laser driver ต่อผิดหรือไม่รับ 3.3 V | ตรวจ driver, GND, supply และ enable pin |
| payload ไม่ตอบ | ต่อ TX/RX ไม่ไขว้, ไม่ต่อ GND, COM/board ผิด | ตรวจ wiring และ flash ทีละบอร์ด |
| serial monitor ไม่เห็นข้อความ | เลือก COM ผิดหรือ baud ผิด | ใช้ pio device list และ baud 115200 |

# 19. Checklist ทดสอบ LaserCom

•  clone repo แล้วเห็น bootloader/, core/, demo-payload/, docs/, tools/

•  ติดตั้ง PlatformIO แล้ว

•  ใช้บอร์ด NUCLEO-G431RB

•  ต่อ PA6 ไปที่ input ของ laser driver ไม่ต่อ laser diode ตรง

•  ต่อ GND ร่วม

•  run tools\flash_lasercom.cmd สำเร็จ

•  กด reset

•  PA5 heartbeat กระพริบ

•  PA6 มี pulse

•  oscilloscope เห็น sync pulse และ pulse 2 ms / 4 ms

# 20. Checklist ทดสอบ Payload UART

•  flash OBC G431 ด้วย tools\flash_payload_demo.cmd

•  flash payload G474 ด้วย tools\flash_payload_responder.cmd

•  ต่อ PC4/PC5 แบบ cross TX/RX

•  ต่อ GND ร่วม

•  ไม่ต่อ 3V3/5V ระหว่างบอร์ด

•  เปิด serial monitor ที่ baud 115200

•  เห็น payload READY

•  เห็น OBC PAYLOAD_ONLINE

•  กด button บน G474 แล้ว mode เปลี่ยน NORMAL/SILENT/BAD_CRC/DELAYED

•  กลับมา NORMAL แล้ว OBC รายงาน recovery

# 21. ข้อจำกัดของระบบปัจจุบัน

•  CRC-32 ใช้ตรวจ corruption แต่ไม่ใช่ security

•  ยังไม่มี signed firmware verification

•  ยังไม่มี anti-rollback

•  boot metadata ยังเหมาะกับ development/prototype มากกว่า production

•  LaserCom ยังเป็น transmitter demo ไม่ใช่ optical communication stack สมบูรณ์

•  payload demo เป็น hardware-in-the-loop prototype ไม่ใช่ payload subsystem จริง

•  ยังควรเพิ่ม fault-injection experiment และ measurement ก่อนใช้เป็น paper ที่แข็งแรง

# 22. สรุป

ถ้าต้องการทดสอบ laser communication:

cd <repo-root>

tools\flash_lasercom.cmd

ถ้าต้องการทดสอบ payload UART demo:

cd <repo-root>

tools\flash_payload_demo.cmd

tools\flash_payload_responder.cmd

สิ่งที่ต้องจำที่สุดมีสามข้อ:

1. build core ก่อน bootloader และ flash core แบบไม่ reset ก่อนลง bootloader ที่เป็นคู่กัน

2. task ใหม่ต้องมี TaskId ไม่ซ้ำ, ลงทะเบียน health, check-in ทัน deadline และรวมผล Start()

3. ใช้ script ใน tools/ จาก repository root เพื่อให้ขั้นตอนเหมือนกันทุกเครื่อง